Инструкция по применению дезбарьера «Техно-ЭКО».

Дезбарьер предназначен для дезинфекции колесной техники, ручных и механических тележек, а так же обуви персонала на объектах ветеринарного, медицинского и с/х значения, в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Изготовлен по ТУ 22 9259-001-0145002373-09

- Расположите дезбарьер в рабочей зоне сетчатой стороной вверх.

- Приготовьте рабочий раствор дезинфектанта согласно инструкции по его применению согласно таблице:

| Необходимое кол-во готового раствора на 1 кв.м. плошади дезбарьера | Толщина мата 4 см | Толщина мата 6 см | Толщина мата 9 см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14-16 л 22-24 л 34-36 л |  |  |

- Залейте дезинфицирующее средство в дезбарьер, равномерно распределяя по всей площади.

4.  Очистку сетчатой стороны дезбарьера производить пластиковой или                                              деревянной лопатой.  При загрязнении и смене дезраствора дезбарьер промыть проточной водой, перевернуть и дать стечь.

5.  Нежелательно добавлять в дезбарьер растворы для дезинфекции различных составов, так как они могут потерять свои свойства.

6.  Для увеличения срока службы. Нежелательно размещать дезбарьер на поворотах, в местах, где транспорт разворачивается и останавливаться. Не допускать, чтобы транспорт с дезбарьера, буксовал…

7. Дезбарьер «Техно-Эко» предназначен для обработки колес автомобилей с общим весом не более 7 тонн