Беспроводное УМО устройство

GOOD-FOG

GOOD-FOG26

(25.9V 11.6 A)

GOOD-FOG26LTE

(25.9V 14.5 A)

SM BURE CO.,LTE

Составные части устройства и спецификация

Компоненты

Корпус и химический бак / запасная часть / руководство

/ Аккумулятор / зарядное устройство / шнуры питания

Название частей

Переключательча

Крышка бака

Бак

Корпус

Сопло

Держатель

Зарядное устройство

Крышка батареи

Разъем зарядки

Экран

Переключательча

Крышка бака

Бак

Корпус

Сопло

Держатель

Зарядное устройство

Крышка батареи

Разъем зарядки

Экран

Спецификация

GOOD-FOG 26   GOOD-FOG26 LTE

| Элемент | Спецификация | Значение | Спецификация | Значение | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | DC25.9V/300W | Распыление/Мин. | 0.14 Литра | Зарядное устройство | DC29.4V 3.2 A |
| Батарея | DC25.9V 11.6 A | Распыление/Час | 8.35 Литра | Время зарядки | 3.5 часа |
|  | Оино-литиевая | Распыление | 3.3L / 23 Мин. | Габариты | 583*162*276 |
| Время работы | 1 час | Дистанция распыления | 5 ~ 7MT | Вес | 3.9 Кг |
| Емкость бака | 3.2 литра | Размер частиц | 10 ~ 30㎛ |  |  |
| Элемент | Спецификация | Значение | Спецификация | Значение | Спецификация |
| Двигатель | DC25.9V/300W | Распыление/Мин. | 0.14 Литра | Зарядное устройство | DC29.4V 3.2 A |
| Батарея | DC25.9V 14.5 A | Распыление/Час | 8.35 Литра | Время зарядки | 4.5 часа |
|  | Оино-литиевая | Распыление | 3.3L / 23 Мин | Габариты | 583*162*276 |
| Время работы | 1.15 час | Дистанция распыления | 5 ~ 7MT | Вес | 4.2 Кг |
| Емкость бака | 3.2 литра | Размер частиц | 10 ~ 30㎛ |  |  |
| Составные части устройства и парт. номера |  |  |  |  |  |  |  |

1

2

6

7

5

3

4

8

9

10

12

13

11

17

16

15

14

19

20

7-1

1

2

6

7

5

3

4

8

9

10

12

13

11

17

16

15

14

19

20

7-1

| NO |  | Элемент | Парт. номер | Характеристики | Количество | A/S | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Блок-L | SM020-001 | PP | 1 | Y | Желтый, Серый, Синий |
| 2 |  | Блок-R | SM020-002 | PP | 1 | Y |  |
| 3 |  | Блок Переключателя | SM001-009 | PP | 1 | Y | GOOD-FOG300 |
| 4 |  | Переключатель | SM001-010 | pp | 1 | Y | GOOD-FOG300 |
| 5 |  | Плата переключения | SM001-011 | pp+print | 1 | Y | GOOD-FOG300 |
| 6 |  | Переключатель-ползунок | SM020-003 | B503 | 1 | Y | GOOD-FOG300 |
| 6-1 |  | Адаптер | SM020-013 | 220V/10A | 1 | Y | GOOD-FOG275 |
| 7 |  | Кольцо внутреннее | SM020-004 | STS304 | 1 | Y |  |
| 7-1 |  | Кольцо внешнее | SM020-005 | STS304 | 1 | Y |  |
| 8 |  | Плата управления | SM020-006 | GOOD-FOG | 1 | Y | GOOD-FOG300,48 |
| 8-1 |  | Реле в сборе | SM020-015 | DC 24V | 1 | Y | GOOD-FOG |
| 9 |  | Электромотор | SM020-005 | 25.9V 275W | 1 | Y |  |
| 9-1 |  | Электромотор | SM020-005-1 | 25.9V 300W | 1 | Y |  |
| 10 |  | Электромотор в сборе | SM020-006 | PP | 1 | Y | GOOD-FOG |
| 11 |  | Внешний двигатель | SM020-007 | PP | 1 | Y |  |
| 12 |  | Насадка (сопло) | SM020-008 | PP | 1 | Y | YEL,GRY BLUE |
| 13 |  | Колпачок насадки | SM020-009 | PP | 1 | Y |  |
| 14 |  | ДИСПЛЕЙ-ЖК | SM020-010 | LCD | 1 | Y |  |
| 15 |  | Электромотор платы управления |  | 25.9V 275W | 1 | Y | GOOD-FOG |
| 15-1 |  | Электромотор платы управления |  | 25.9V 300W | 1 | Y | GOOD-FOG300 |
| 16 |  | Аккумулятор | SM020-011 | 25.9V 8.7A | 1 | Y | GOOD-FOG |
| 16-1 |  |  | SM020-011-1 | 25.9V 11.6A | 1 | Y | GOOD-FOG300 |
| 16-2 |  |  | SM020-011-2 | 25.9V 14.5A | 1 | Y | GOOD-FOG300 LTE |
| 17 |  | Крышка аккумулятора | SM020-012 | PP | 1 | Y | YEL,GRY,BLUE |
| Правила безопасности и использования устройства |  |  |  |  |  |  |  |

Правила безопасности

Использовать только батарею 28.9 V

Соблюдайте осторожность наполнении устройства.

Необходимо надевать защитную одежду при использовании или распылении опасных химических веществ

Не допускать к эксплуатации устройства без прохождения инструкции по методам эксплуатации и технике безопасности

Нельзя добавлять в бачек устройства горючие вещества (бензин, разбавитель, керосин, дизельное топливо и др.).

Введение горючих веществ может привести к пожару и дефектам

Хранить изделие вдали от огня и ударов

Промойте водой место попадания химических веществ в течении 30~60 секунд и обратитесь в медицинское учреждение.

(Несоблюдение правил эксплуатации может привести к блокировке и поломке продукта из-за остаточных веществ)

Никогда не используйте и не подключайте источник питания мокрыми руками или в воде. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к поломке продукции.

Пожалуйста, не забудьте выключить устройство, когда вы проверяете машину руками.

| Правила эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- |

Распылить и очистить

99

%

Аккумулятор

Уровень заряда батареи

Уровень заряда батареи

99

%

Аккумулятор

Уровень заряда батареи

Уровень заряда батареи

Зарядка аккумулятора

Пожалуйста, не используйте другое зарядное устройство. Используйте только зарядку, которая идет в комплекте с устройством.

1

. Подключите зарядку к устройству используя шнур

2

. Проверьте, чтобы загорелся красный свет на панели

. Если все работает нормально, лампочка будет гореть оранжевым светом

3

. Когда устройство будет заряжено полностью, цвет  станет зеленым

4

Гнездо для зарядки

Разъем для зарядки

Зарядное устройство

Шнур питания

*. Включение устройства

Добавьте химикаты и закройте крышку бачка

Чтобы включить аппарат, сдвиньте “H”

Проверьте уровень заряда батареи на экране

Контролируйте силу распыления путем сдвига ползунка в сторону “H " или " L“

Выключение устройства

Выключите его, сдвинув ползунок в сторону “L”

Удалите все химические вещества из бака (если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени)

Сдвиньте ползунок на “H", чтобы очистить устройство от всех химикатов.

Коррекционные действия

Возможные проблемы и их решения

Коррекционные действия

Возможные проблемы и их решения

| Проблема | Решение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устройство не включается, даже если ползунок переключателя сдвинут на “H” | ◆ Снимите крышку аккумулятора и проверьте, верно ли он установлен ◆ Проверьте уровень заряда батареи, который отображен на ЖК экране. Если уровень на отметке 0, необходимо зарядить устройство. | Обратитесь в сервисный центр, если проблема все еще сохраняется |
| Электромотор работает, но распыления не происходит | ◆ Покрутите сопло в правую сторону. ◆ Проверьте, не поврежден ли химический резервуар (в случае поломки необходимо дополнительно приобрести отдельную бак) | Обратитесь в сервисный центр, если проблема все еще сохраняется |
| Насос работает, но не распыляет химикат. | ◆ Демонтируйте корпус изделия и проверьте, правильно ли соединены трубопроводы, а затем снова соберите после проверки. ◆ Проверьте, всасывает ли насос воздух (откройте крышку резервуара во время всасывания воздуха и вставьте сжатый воздух в резервуар для лекарств). ◆ Отрегулируйте рычаг управления напряжением изделия. | Обратитесь в сервисный центр, если проблема все еще сохраняется |
| Зарядное устройство не работает. | ◆ Проверьте спецификацию зарядного устройства. (DC29.4V) Проверьте правильность подключения зарядного устройства к источнику питания. ◆ Проверьте, правильно ли вставлена клемма подключения зарядного устройства в разъем для зарядки устройства. ◆ Проверьте, правильно ли подключены аккумуляторная батарея и соединительная часть разъема, разобрав корпус изделия, и если это не так, подсоедините все контакты согласно схеме. | Обратитесь в сервисный центр, если проблема все еще сохраняется |