ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЛАНТАХИМ»

ИНСТРУКЦИЯ
по применению нейтрального средства

с дезинфицирующим эффектом

«RAIN ANTISEPT»

производства завода «ПЛАНТАХИМ»

(Российская Федерация)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Плантахим»

____________ Марциневский В.А.

« 03 »  февраля___2020г.

РАЗРАБОТАЛ:

Химик-технолог

ООО «Плантахим»

_______________ Пискарева А.О.

Белгород  2020

Настоящая инструкция предназначена для работников предприятий пищевой промышленности: мясной, рыбной, птицеперерабатывающей, молочной, масложировой кондитерской, хлебопекарной, консервной, общественного питания, социальной сферы, коммунально-бытового хозяйства, АПК, торговых организациях, для проведения санитарной обработки рук, ступней ног, кожных покровов. Инструкция определяет методы и режимы применения моющего средства с дезинфицирующим, антибактериальным эффектом «RAIN ANTISEPT», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции.

1. Общие положения

1.1. Моющее средство с антибактериальным эффектом «RAIN ANTISEPT» предназначено для для проведения санитарной обработки  поверхностей производственных, санитарно-бытовых, складских и служебных помещений, а также для антисептической обработки рук.

1.2. «RAIN ANTISEPT» представляет собой готовое к примнению средство; представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до различных оттенков синего цвета, со специфическим запахом; рН 1%-ного раствора 5,0-7,0; плотность концентрата 0,85-0,95 г/см3 при t 20°C.

1.3. В состав препарата «RAIN ANTISEPT» входят подготовленная вода, катион активные ПАВ (ЧАС), изопропиловый спирт, а так же компоненты смягчающие кожу рук.

1.4. «RAIN ANTISEPT» – нейтральное средство для антисептической обработки кожи рук и кожных покровов.

Средство обладает ярко выраженным фунгицидным, бактерицидным, вирулицидным и альгицидным действием. Эффективно в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, микобактерий туберкулеза, грибковых (в том числе дрожжеподобных грибов рода Кандида) и вирусных возбудителей (гепатиты, ВИЧ, COVID-19), плесени, водорослей. Не оказывает пересушивающего, аллергического и раздражающего действия на кожу.  Обладает пролонгированным действием.

1.5. «RAIN ANTISEPT» благодаря смягчающим и увлажняющим компонентам не сушит обрабатываемые поверхности.

1.6. Срок годности препарата – 12 месяцев с даты изготовления при хранении в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.  Для тушения пожара можно использовать любые пригодные средства.

1.7. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство (в нативном виде) при нанесении на кожу, введению в желудок и ингаляционному воздействию относится к III классу (умеренно опасные вещества).

2. Применение средства «RAIN ANTISEPT»

2.1. Средство предназначено для одновременной мойки, профилактической дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений поверхностей и долговременной противоплесневой  и антимикробной их защиты, а также для антисептической обработки рук персонала.

2.2. Препарат рекомендуется для обработки бетонных, цементированных, деревянных полов, стен, потолков, стеллажей производственных, санитарно-бытовых, складских и служебных помещений, строительных конструкций, уже зараженных патогенными микроорганизмами или для профилактики от заражения. Средство эффективно для использования в качестве консервирующего препарата для органического и древесного  материала.

2.3. В зависимости от степени загрязнения обрабатываемого объекта, используется концентрация  рабочих растворов в пределах 10-70% при температуре от 15°С до70°С  и времени экспозиции от 20 мин до 60 мин

Режимы санитарной обработки поверхностей средством приведены в таблице 2.

3. Применение рабочих растворов

3.1. Средство предназначено для одновременной мойки, профилактической дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений поверхностей и долговременной противоплесневой  и антимикробной их защиты, а также для антисептической обработки рук персонала.

3.2. Препарат рекомендуется для обработки бетонных, цементированных, деревянных полов, стен, потолков, стеллажей производственных, санитарно-бытовых, складских и служебных помещений, строительных конструкций, уже зараженных патогенными микроорганизмами или для профилактики от заражения. Средство эффективно для использования в качестве консервирующего препарата для органического и древесного  материала.

3.3. В зависимости от степени загрязнения обрабатываемого объекта, используется концентрация  рабочих растворов в пределах 10-70% при температуре от 15°С до70°С  и времени экспозиции от 20 мин до 60 мин

Режимы санитарной обработки поверхностей средством приведены в таблице 2.

Таблица 2

Режимы санитарной обработки моющим средством с дезинфицирующим эффектом

«RAIN ANTISEPT»

| Цель санитарной обработки | Концентрация,% | Время экспозиции, мин | Способ нанесения раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплексная дезинфекция внешних поверхностей технологического оборудования, танков, трубопроводов, различных емкостей, ванн, резервуаров, транспортерных лент, фасовочных автоматов, тары, холодильных помещений, уборочный инвентарь, поверхности (полы, стены, стеллажи) на предприятиях молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, производстве вин и напитков | 10-50 | 15-20 | Гидропультом, опрыскивателями различных систем, кистями |
| Комплексная дезинфекция холодильных помещений, распылительной башни, сушильных шкафов, роликовых транспортеров, ванн для замачивания яиц, яйцебойной машины, сборных баков, фасовочных автоматов, линий разделки тушек, разделочных столов, куттеров, волчков, дробилок конвейеров, уборочный инвентарь, поверхности (полы, стены, стеллажи) на предприятиях птицепереработки | 10-50 | 10-20 | Гидропультом, опрыскивателями различных систем, кистями |
| Комплексная дезинфекция измельчителей, волчков, ножей, разделочного инвентаря в убойных цехах, куттеров, массажеров, фаршемешалок, формовочных автоматов, шприцев, блокорезок, пил, машин для нарезки, фасования, упаковки и т.п., мойка холодильных помещений, конвейеров, подъемно-транспортного оборудования, уборочный инвентарь, поверхности (полы, стены, стеллажи) на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности | 10-50 | 10-20 | Гидропультом, опрыскивателями различных систем, кистями |
| Антисептическая обработка рук | 70-100 | - | Санпропускники |
| Обеззараживание объектов при вирусных инфекциях | 10-50 | 10-20 | Гидропультом, опрыскивателями различных систем, кистями |

3.4 Санитарная обработка съемных деталей оборудования, инвентаря, тары предусматривает погружение их в рабочий раствор RAIN ANTISEPT в стационарных и (или) передвижных 2-х -3-х секционных моечных ваннах и многократное (не менее 15 раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей. В этом случае должны быть предусмотрены столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей и инвентаря.

3.5. После обработки оборудования, трубопроводов и тары различного назначения в течение 10-20 минут раствору на поверхности дают испариться.

3.6. Полноту смываемости остатков раствора препарата RAIN ANTISEPT осуществляют по наличию (отсутствию) кислотности в смывной воде в соответствии с пунктом 7 настоящей инструкции.

3.7. При обработке рук, средство не смывать, дать высохнуть

4. Меры предосторожности

4.1. Лица с хроническими аллергическими реакциями, а также лица моложе 18 лет и беременные женщины к работе со средством не допускаются.

4.2. Средство используется только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

4.3.Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

4.4. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу, пить во время проведения работ со средством

4.5. Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с кислотами и кислотными моющими средствами.

4.6. Средство и его рабочие растворы следует хранить отдельно от лекарственных

препаратов и продуктов питания.

4.7. Не использовать по истечению срока годности.

- Меры первой помощи

5.1. При попадании в глаза немедленно промыть проточной водой в течение нескольких минут, удерживая веки широко открытыми и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцида). При возникновении раздражения проконсультироваться с врачом.

5.2. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу.

6. Методы контроля качества средства

6.1. Определение внешнего вида и цвета.

Нормативное значение: Однородная жидкость без механических примесей. Допускается опалисценция и незначительный осадок.

Проведение анализа:

Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром. Для этого средство наливают в стакан В-1-150 Х из бесцветного стекла по ГОСТ 25336 и просматривают при естественном освещении на фоне белого листа бумаги.

6.2.  Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) раствора с массовой долей 1%.

Нормативное значение: 5,0 - 7,0

Проведение анализа:

6.2.1.  Средства измерения, вспомогательные устройства, реактивы и материалы:

рН-метр любой марки;

весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания до 200г;

стакан В 2-100 ТХС;

дистиллированная вода по ГОСТ 6709, не содержащая двуокиси углерода и защищенная от его поглощения.

6.2.2.   Выполнение измерений.

1,00г средства взвешивают на лабораторных весах (результат взвешивания записывают с точностью до десятичного знака), переносят в стаканчик, добавляют 99 мл воды, перемешивают. Затем в стакан помещают электроды, предварительно промытые дистиллированной водой и осушенные фильтровальной бумагой. Снятие показаний проводят после установления значений на табло прибора.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое значение, равное 0,1 единицы рН.

6.3.  Определение плотности.

Нормативное значение: 0,85 – 0,95

Проведение анализа:

6.3.1.Средства измерения, вспомогательные устройства и материалы.

Ареометры по ГОСТ 18481 общего назначения с ценой деления 0,001 г/см3, ГОСТ 18995.1

Термометр для измерения температуры от 0 до +50 °С с ценой деления 0,1 °С.

Цилиндр стеклянный для ареометров по ГОСТ 18481 из бесцветного стекла, с внутренним диаметром больше диаметра ареометра не менее чем на 25 мм.

6.3.2. Выполнение измерений.

Средство помещают в чистый сухой цилиндр. При необходимости нагревают/охлаждают до достижения температуры +20 0С. В цилиндр опускают ареометр, предел измерения которого соответствует значениям плотности средства. После прекращения колебаний считывают показания ареометра по нижнему краю мениска.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое значение, равное 0,001 г/см3.